BAB III

TCP/IP

- TCP/IP

TCP/IP didesain pada awalnya tahun 1970 oleh Department of Defense (DoD) 	Amerika Serikat untuk keperluan komunikasi, namun kemudian seiring berjalannya waktu 	menjadi Open Standard. Kini, hampir disemua jaringan komputer telah mengacu pada 	TCP/IP.

TCP/IP sendiri merupakan penyederhanaan dari OSI 7 layer yang terbagi atas 4 layer 	utama yang memiliki fungsi hampir sama dengan OSI 7 layer, hanya saja tiga lapisan atas 	(Upper Layer) pada OSI 7 layer menjadi satu yaitu Application dan dua lapisan paling 	bawah (Bottom Layer) pada OSI 7 layer menjadi satu yaitu Network Access.

Application

Transport

Internet

Network Access

Gambar 1. TCP/IP

- Protocol Data Unit (PDU)

- PDU dapat dikatakan sebagai “anak” dari setiap lapisan baik pada OSI 7 layer maupun

- TCP/IP. Komunikasi yang terjadi antara end to end, setiap kali turun pada setiap lapisan maka ditambahkan sebuah informasi yang dikenal dengan PDU. lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

2. Datalink

1. Physical

Data

Format Data (.jpeg,.doc,.pdf,dll)

Sesi

Segment

Packet

Frame

Bit

Gambar 2.PDU

Jika digambarkan secara lebih detail, komunikasi yang terjadi antara end to end maka 	terjadilah proses enkapsulasi atau pembungkusan informasi dan proses dekapsulasi setiap 	kali komunikasi sampai pada lapisan terbawah (physical layer), ini dapat dilihat pada 	Gambar 3 berikut :

Data

Data + Format Data (FD)

Data+FD+Sesi

Data+FD+Sesi+Segment

Data+FD+Sesi+Segment + Packet

Data+FD+Sesi+Segment + Packet + Frame

Bit

Data

Data + Format Data (FD)

Data+FD+Sesi

Data+FD+Sesi+Segment

Data+FD+Sesi+Segment + Packet

Data+FD+Sesi+Segment + Packet + Frame

Bit

11000100010101001011

Gambar 4. Komunikasi end to end