BAB XI

ROUTING DINAMIS (RIP)

RIPv1 tidak mendukung VLSM, sehingga network yang dipetakan akan dianggap classfull.

Command untuk konfigurasi RIPv1

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network x.x.x.x

Router(config-router)#network y.y.y.y

Router(config-router)#network z.z.z.z

Contoh :

Gambar 1. Topologi RIPv1

Dari topologi diatas, konfigurasinya adalah sebagai berikut :

- Konfigurasi RouteRouter1 :

Router1(config)#router rip

Router1(config-router)#network 192.168.1.0

Router1(config-router)#network 192.168.5.0

Router1(config-router)#network 192.168.5.4

- Konfigurasi Router2 :

Router2(config)#router rip

Router2(config-router)#network 192.168.2.0

Router2(config-router)#network 192.168.5.0

Router2(config-router)#network 192.168.5.12

- Konfigurasi Router3 :

Router3(config)#router rip

Router3(config-router)#network 192.168.3.0

Router3(config-router)#network 192.168.5.4

Router3(config-router)#network 192.168.5.8

- Konfigurasi Router4 :

Router4(config)#router rip

Router4(config-router)#network 192.168.4.0

Router4(config-router)#network 192.168.5.8

Router4(config-router)#network 192.168.5.12

- Tes konfigurasi :

Dari PC1 dan Laptop1 lakukan ping :

ping 192.168.2.1

ping 192.168.3.1

ping 192.168.4.1