BAB XII

ROUTING DINAMIS (EIGRP)

EIGRP mendukung VLSM dan merupakan salah satu jenis routing protokol jenis distance vector.

Command untuk konfigurasi EIGRP

Router(config)#router EIGRP [Autonomos System(AS) number : 1-65.535]

Router(config-router)#network xx.xx.xx.xx wildcard bits

Router(config-router)#network xx.xx.xx.xx wildcard bits

Contoh :

Router(config)#router EIGRP 20

Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255

Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255

Contoh

Gambar 1. Topologi EIGRP

Dari topologi diatas, konfigurasinya adalah sebagai berikut :

Konfigurasi Router 1 :

Router1(config)#router eigrp 50

Router1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255

Router1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3

Router1(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3

Router1(config-router)#exit

Konfigurasi Router 2 :

Router2(config)#router eigrp 50

Router2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255

Router2(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3

Router2(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3

Konfigurasi Router 3 :

Router3(config)#router eigrp 50

Router3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255

Router3(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3

Router3(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3

Router3(config-router)#exit

Konfigurasi Router 4 :

Router4(config)#router eigrp 50

Router4(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255

Router4(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3

Router4(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3

Router4(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3

Konfigurasi Router 5 :

Router5(config)#router eigrp 50

Router5(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255

Router5(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3

Router5(config-router)#exit

Testing :

Dari PC1 lakukan ping :

ping 192.168.1.254

ping 192.168.2.1

ping 192.168.3.1

ping 192.168.4.1

ping 192.168.5.1