BAB XIII

ROUTING DINAMIS (OSPF)

OSPF mendukung VLSM. OSPF mengirimkan hello packet ke router tetangga setiap 30 detik.

Command untuk konfigurasi OSPF

Router(config)#router ospf [autonomous system(AS) number]

Router(config-router)#network xx.xx.xx.xx [wildcard bits] [area]

Contoh :

Router(config)#router ospf 100

Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Contoh

Gambar 1. Topologi OSPF

Dari topologi diatas konfigurasinya adalah sebagai berikut :

- Konfigurasi Router A :

RouterA(config)#router ospf 100

RouterA(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

RouterA(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0

RouterA(config-router)#network 10.1.2.4 0.0.0.3 area 0

- Konfigurasi Router B :

RouterB(config)#router ospf 100

RouterB(config-router)#network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0

RouterB(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0

RouterB(config-router)#network 10.1.2.8 0.0.0.3 area 0

- Konfigurasi Router C :

RouterC(config)#router ospf 100

RouterC(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

RouterC(config-router)#network 10.1.2.4 0.0.0.3 area 0

RouterC(config-router)#network 10.1.2.12 0.0.0.3 area 0

- Konfigurasi Router D :

RouterD(config)#router ospf 100

RouterD(config-router)#network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0

RouterD(config-router)#network 10.1.2.8 0.0.0.3 area 0

RouterD(config-router)#network 10.1.2.16 0.0.0.3 area 0

- Konfigurasi Router E :

RouterE(config)#router ospf 100

RouterE(config-router)#network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0

RouterE(config-router)#network 10.1.2.12 0.0.0.3 area 0

RouterE(config-router)#network 10.1.2.20 0.0.0.3 area 0

- Konfigurasi Router F :

RouterF(config)#router ospf 100

RouterF(config-router)#network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 0

RouterF(config-router)#network 10.1.2.16 0.0.0.3 area 0

RouterF(config-router)#network 10.1.2.20 0.0.0.3 area 0

- Testing :

Dari PC0 lakukan ping sebagai berikut :

ping 192.168.12.1

ping 192.168.13.1

ping 192.168.14.1

ping 192.168.15.1