# PERANCANGAN DAN ANALISIS SISTEM PENGENALAN KATA AKSARA SUNDA MENGGUNAKAN METODE THRESHOLDING BERBASIS PENGOLAHAN CITRA

Adri Achmad Farhan1), Ratri Dwi Atmaja S.T.,M.T. 2), Suci Aulia S.T.,M.T. 3)

Prodi S1  Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom Bandung

Jl Telekomunikasi No. 1, Dayeuhkolot, Bandung Selatan, Bandung Indonesia 55283

Email:

Adrifarhan.af@gmail.com1), ratridwiatmaja@tess.telkomuniversity.ac.id2), sucia@tass.telkomuniversity.ac.id3)

Abstrak - Pada penelitian ini dirancang sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pengenalan aksara sunda. Selain mempermudah pembelajaran, dengan belajar aksara sunda melalui aplikasi ini diharapkan aksara sunda dapat terus dilestarikan. Pada penelitian ini juga dapat membantu untuk mengenal kata dalam aksara sunda, akan tetapi dari penelitian yang dipublikasikan oleh Dea dkk pada tahun 20..    tingkat akurasi yang didapatkan pada 10 kata paling tinggi sebesar 60.90%. Penelitian ini akan merancang sistem yang akan diujikan dengan metoda Thresholding dan Learning Vector Quantization (LVQ) yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat akurasi menjadi lebih baik, Pada penelitian ini masukan pada sistem berupa kata dalam aksara sunda yang ditulis dengan tangan dan sampel akan diambil menggunakan kamera dan diproses pada matlab. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu menerjemahkan aksara sunda dalam bentuk latin dengan tingkat akurasi yang lebih baik, serta membantu tujuan pemerintah yang ingin terus menjaga keanekaragaman budaya di Indonesia tetap ada.

Kata kunci - Aksara Sunda, Pengolahan Citra, Thresholding, Learning Vector Quantization (LVQ).

Abstract - In thisresearch, an application designed to facilitate the introduction of script Sunda. In addition to facilitate learning, with literacy learning through the application is expected Sundanese characters can continue to be preserved. In this study may also help to recognize the word in script Sunda, but the level of accuracy obtained at 10 words a maximum of 60.90%. This research will design a system that will be tested by the method of thresholding and Learning Vector Quantization (LVQ) which aims to improve the level of accuracy for the better, In this study, the input to the system in the form of words in script Sunda written by hand and samples will be taken using a camera and processed in matlab. The results of this study are expected to help translate the Latin alphabet in the form of Sundanese with better accuracy rate, as well as help the government's goal that wants to continue to maintain the cultural diversity in Indonesia remains.

Keywords - Sundanese script, Image Processing, thresholding, Learning Vector Quantization (LVQ).

- PENDAHULUAN

I

ndonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan memiliki beribu-ribu warisan budaya yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Diantara banyaknya warisan budaya tersebut adalah karakter atau tulisan asli berbagai daerah yang termasuk di dalam kategori Aksara Nusantara. Secara garis besar aksara nusantara dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok besar diantaranya Aksara Hanacaraka (ada di Jawa, Sunda dan Bali), Aksara Batak (ada di Toba, Simalungun, Karo), dan Aksara Ulu (ada di Kerinci, Rejang, Lampung, Serawi) [1] [2]

Pengenalan Bahasa merupakan salah satu elemen penting dari sebuah komunikasi, terlebih lagi huruf atau tulisan tangan yang terdapat pada bahasa tersebut. Kedua hal tersebut merupakan salah satu bidang pengenalan pola yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan perkembangan suatu teknologi, dan lebih bermanfaat untuk menghubungkan antara manusia dan komputer yang bisa diterapkan pada berbagai bidang teknologi.

Penelitian di bidang pengenalan tulisan tangan merupakan hal yang menarik untuk diteliti hingga saat ini. Selain itu sudah banyak penelitian tentang pengenalan huruf dan tulisan tangan dengan menggunakan berbagai macam metode yang beraneka ragam dan masih banyak lagi penelitian tentang pengenalan huruf dan tulisan tangan.

Pada penelitian sebelumnya [3] telah dilakukan penelitian tentang pengenal kata dalam aksara sunda menggunakan metode deteksi tepi dan Learning Vector Quantization (LVQ) berbasis pengolahan citra pada android. Pada penelitian ini didapatkan akurasi sistem paling tinggi 60.90 pada pengujian terhadap 10 kata sunda[3]. Maka, dalam penelitian ini dirancang sebuah sistem yang dapat mendeteksi atau mengenali aksara sunda berbasis pengolahan citra. Masukan dalam aplikasi ini berupa aksara sunda yang ditulis tangan yang akan disegmentasi dan akan menghasilkan nilai-nilai piksel yang kemudian dijadikan ciri suatu aksara sunda. Kemudian ciri tersebut akan diklasifikasi menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ) Keluaran sistem berupa bentuk latin dari aksara sunda yang diproses. Perbedaan dengan metode sebelumnya terletak pada metode segmentasi citra dan ekstrasi ciri, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode deteksi tepi dan segmentasi, pada penelitian kali ini menggunakan segmentasi thresholding.

- DASAR TEORI

- AKSARA SUNDA [4]

Aksara Sunda adalah salah satu aksara tradisi hasil karya ortografi masyarakat Sunda melalui perjalanan sejarahnya sejak 5 abad yang lalu hingga saat ini. Untuk meningkatkan usaha pemeliharaan dan pemberdayaan Aksara Sunda di era teknologi informasi sekarang ini, maka tepat kiranya bila Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Unicode Aksara Sunda.

Aksara Sunda berjumlah 32 buah. Terdiri atas 7 aksara vokal atau aksara swara (a – é – i – o – u – e – eu) dan 23 aksara konsonan atau aksara ngalagena (ka – ga – nga, ca – ja – nya, ta – da – na, pa – ba – ma, ya – ra – la, wa – sa – ha, fa – va – qa – xa – za). Aksara-aksara “fa”, “va”, “qa”, “xa”, dan juga “za” merupakan aksara-aksara yang relatif baru. Aksara ini diciptakan untuk mengonversi beberapa bunyi aksara Latin. Dari segi bentuknya, aksara Sunda ini memiliki bentuk persegi yang memperlihatkan ketajaman yang mencolok, dan hanya sebagian saja yang memiliki bentuk bundar.

- CITRA DIGITAL

Citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Citra terdiri dari 3 jenis, yaitu binary image, grayscale, dan color image []. Binary image merupakan bentuk citra dimana dalam setiap pixelnya hanya mempunyai dua kemungkinan nilai yaitu 0 dan 1 (berukuran 1 bit) atau dengan kata lain citra ini hanya mempunyai dua buah warna. Sedangkan color image atau yang sering disebut sebagai citra RGB merupakan citra yang terdiri dari kombinasi tiga komponen warna yaitu R (Red), G (Green) dan B (Blue). Jenis citra ini biasanya berukuran 24 atau 32 bit. Dan citra grayscale merupakan jenis citra dimana  setiap pixelnya direpresentasikan dengan satu nilai yang menunjukkan nilai warna dari hitam ke putih (gray level).

  - Citra RGB

  - Citra Grayscale

  - Binary Image

- PENGOLAHAN CITRA DIGITAL [5]

Pengenalan pola (pattern recognition) pada umumnya bertujuan untuk mengenali suatu objek dengan cara mengekstrak informasi penting yang dapat menjadi ciri khusus bagi objek tersebut. Pengenalan pola dan pengolahan citra dapat dikombinasikan sehingga membentuk suatu sistem yang dapat memproses citra masukan sehingga citra tersebut dapat dikenali polanya. Proses ini disebut pengenalan citra atau image recognition.

- METODE THRESHOLDING

Thresholding merupakan salah satu metode segmentasi citra di mana prosesnya didasarkan pada perbedaan derajat keabuan citra. Dalam proses ini dibutuhkan suatu nilai batas yang disebut nilai threshold. Nilai intensitas citra yang lebih dari atau sama dengan nilai threshold akan diubah menjadi putih (1) sedangkan nilai intensitas citra yang kurang dari nilai threshold akan diubah menjadi hitam (0). Sehingga keluaran dari hasil thresholding adalah berupa citra biner.

- LEARNING VECTOR QUANTIZATION (LVQ) [6]

Learning Vector Quantization (LVQ) adalah  sebuah  metode  klasifikasi dimana setiap unit output mempresentasikan sebuah  kelas. LVQ digunakan untuk pengelompokkan  dimana  jumlah  kelompok  sudah  ditentukan  arsitekturnya (target/kelas sudah ditentukan). LVQ  adalah  salah  satu  jaringan  syaraf  tiruan  yang  merupakan  algoritma pembelajaran  kompetitif  dari  algoritma Kohonen  Self-Organizing  map (SOM).

Gambar 1. Arsitektur LVQ[ ]

- MATLAB [7]

Matlab merupakan suatu paket perangkat lunak yang memampukan anda untuk melakukan komptasi matematika, menganalisis data, mengembangkan algoritma, melakukan simulasi dan permodelan dan menghasilkan tampilan grafik atau chart dan antarmuka grafikal. Permasalahan dan pemecahannya dinyatakan dalam notasi matematika.

- PEMODELAN DAN ALGORITMA

Secara umum, pemodelan sistem penerjemah aksara sunda pada penelitian ini terbagi menjadi kedalam beberapa tahapan, yaitu:

Gambar 2 Blok Diagram Sistem Secara Umum

Sistem yang akan dibuat dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam proses, yang pertama adalah proses training yang merupakan proses pembentukan database yang menyimpan nilai ciri dari tiap citra yang dijadikan sebagai referensi bagi citra uji nantinya. Lalu yang berikutnya adalah proses testing merupakan proses percobaan database yang telah dibuat pada proses sebelumnya.

Gambar 3 Flowchart Training Data

Gambar 4 Flowchart Tested Data

- Akuisisi Citra

Akuisisi citra merupakan proses pengambilan citra gambar yang akan digunakan sistem. Dalam tugas akhir ini, akuisisi citra didapat dari pengambilan gambar yang akan di proses pada matlab. Citra yang digunakan berupa kata dalam aksara sunda yang ditulis tangan pada kertas HVS.

- Preprocessing

Preprocessing merupakan proses yang dilakukan pada suatu citra digital sebelum dilakukan pemrosesan citra selanjutnya. Tujuan dari preprocessing adalah untuk meningkatkan kualitas dari citra masukan yang diperoleh.

- Ekstraksi Ciri

Ektraksi ciri merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan ciri dari sebuah citra. Proses ini merupakan salah satu tahap yang penting dalam mendeteksi citra. Melalui ekstraksi ciri akan diperoleh informasi-informasi penting dari citra aksara sunda yang dapat membedakan satu kata dengan kata lainnya. Pada penelitian kali ini ekstrasi ciri yang di gunakan adalah pola biner.

- Klasifikasi

Pada tugas akhir ini proses klasifikasi dibagi menjadi 2 proses yaitu proses training dan proses testing. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode Learning Vector Quantization (LVQ).

Langkah pertama adalah inisialisasi pada proses klasifikasi, dilakukan untuk menentukan bobot awal suatu kelas. Setelah dilakukan inisialisasi sistem akan membandingkan bobot awal tiap kelas tersebut dengan nilai input dan menghitung jarak terdekat menggunakan rumus Eucledian Distance. Jika terdapat nilai input yang mendekati sama maka lapisan kompetitif akan meletakkan nilai tersebut ke dalam kelas yang sama.

- Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk menguji sistem yang dirancang dapat berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian ini menggunakan masukan berupa data uji dan data latih tulisan kata dalam aksara sunda. Penulisan data dilakukan oleh responden yang memahami tulisan aksara sunda.

- HASIL SIMULASI SEMENTARA

- Ekstraksi Ciri

Proses  ekstraksi  ciri  merupakan  tahap  dimana mengidentifikasi citra untuk mendapatkan ciri khusus. Metode ekstraksi ciri yang digunakan dalam tugas ini adalah ekstraksi ciri  Penjumlahan Horizon.  Proses  Penjumlahan Horizon  dilakukan  dengan  cara melewatkan penjumlahkan jumlah setiap biner pada kolom horizontal dan disimpan menjadi database untuk dibandingkan dengan  data  uji.  Berikut  grafik  dari  beberapa data  latih  yang telah di-ekstraksi ciri dengan menggunakan thresholding.

Gambar 4.1 kata “hate”

Gambar 4.2 kata “apa”

Gambar 4.3 kata “jalan”

Gambar 4.4 Hasil Ekstrasi ciri

- KESIMPULAN

Thresholding merupakan salah satu metode segmentasi citra di mana prosesnya didasarkan pada perbedaan derajat keabuan citra. Dalam proses ini dibutuhkan suatu nilai batas yang disebut nilai threshold. Data threshold itu lalu di ubah kedalam bentuk biner lalu di lakukan ekstrasi ciri penjumlahan horizontal yang dapat menentukan jumlah biner yang akan dilakukan pengujian. Ekstrasi ciri ini dilakukan sebagai landasan untuk melakukan pengujian terhadap data uji.

- DAFTAR PUSTAKA

| [1] | N. D. Kertasari, N. Haswanto and P. Sunarto, Tipografi Adaptasi Karakter Aksara Batak Toba Dalam Huruf Latin, 2009. |
| --- | --- |
| [2] | U. Kozok, Sejarah Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangaraja XII, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009. |
| [3] | D. D. Lestari, PERANCANGAN PENGENAL KATA DALAM AKSARA SUNDA MENGGUNAKAN METODE DETEKSI TEPI DAN LVQ BERBASIS PENGOLAHAN CITRA PADA ANDROID, bandung: universitas telkom, 2015. |
| [4] | A. W. Witoelar, M. Biehl and B. Hammer, "Learning Vector Quantization : generalization ability and dynamics of competing prototypes," in Proc. 6th Int. Work. Self-Organizing Maps, 2007. |
| [5] | F. Kurniawan and H. Nurhayati, Simulasi Pengenalan Tulisan Menggunakan LVQ (Learning Vector Quantization), 2013. |
| [6] | "What is Matlab," 2013. [Online]. Available: http://cimss.ssec.wisc.edu/wxwise/class/aos340/spr00/whatismatlab.htm.. [Accessed 30 10 2016]. |
| [7] | D. Putra, Pengolahan Citra Digital, Yogyakarta: Andi, 2010. |
| [8] | T. U. A. Sunda, Direktori Aksara Sunda Untuk Unicode, Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2008. |